郁南县大湾镇“2·25”高处坠落

一般生产安全事故调查报告

2021年2月25日14时50分，位于郁南县大湾镇的云浮市郁南县顺港高分子有限公司内发生一宗高处坠落一般生产安全事故，导致1人死亡，直接经济损失148万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，经郁南县人民政府批准，2月26日，由郁南县人民政府牵头，县应急管理局、县工业和信息化局、县公安局、县人力资源和社会保障局、县产业园区管委会、县总工会和大湾镇人民政府成立郁南县大湾镇“2·25”高处坠落一般生产安全事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）事故单位基本情况

事故发生单位：云浮市郁南县顺港高分子有限公司（以下简称顺港公司）

统一社会信用代码：9144**********638G

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：郁南县大湾镇工业园A11-1地块（地号：22120806785）

法定代表人：潘*成

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2015年04月30日

经营范围：生产、加工、销售：亚克力制品、板材；经营和代理各类商品、技术进出口；国内贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）事故涉及有关人员情况

1.潘*成，男，44岁，身份证号码：4406**********3657，住址：广东省佛山市顺德区，顺港公司法定代表人，持有安全生产主要负责人证书。

2.谢*鸣，男，38岁，身份证号码：4412**********3737，住址：广东省云浮市郁南县，顺港公司安全管理人员，持有安全生产管理员证书。

3.杨*洪（死者），男，48岁，身份证号码：5109**********4356，住址：四川省谢洪县，顺港公司四号车间顶部拆除工程施工队负责人，该施工队共有7名人员。

居民死亡医学证明(推断)书(郁南县公安局):杨*洪直接死亡原因是颅脑部位损伤。

4.杨*明，男，45岁，身份证号码：5109**********4953，住址：四川省谢洪县，死者杨*洪堂弟，工程承接人、现场监护人。

（三）现场涉事四号车间基本情况

事故发生时，杨*洪和杨*明等7名外包施工人员正在对四号车间钢结构瓦面拆除作业，车间顶部最高点离地面约5m，事发点离地面高度约4m。该施工队于2月24日开工作业，当天作息时间是08时-12时，14时30分到18时；2月25日该施工队擅自将作息时间调整到07时30分-11时30分，13时30分-17时30分。

（四）事故现场的基本情况

事故现场位于顺港公司四号车间。坠落位置为车间顶部临边，坠落高度约4m，钢结构瓦面面积约：30m*36m=1080㎡。事故发生时，顺港公司处于春节假期期间，公司员工尚未复工复产。

（五）事故单位安全管理情况

顺港公司有落实企业安全生产主体责任，完善企业安全责任制，按照有关行业标准执行，有企业安全教育培训、日常隐患排查整改和完善了应急救援预案等安全管理工作。顺港公司企业主要负责人潘*成建立了安全生产责任制、安全生产管理机构、制定了本单位的安全生产管理制度及高处作业等操作规程、审批作业制度等，配备了兼职的安全管理人员，主要负责人1名、安全生产管理人员2名均具有培训合格证件，有保证本单位的安全生产投入，有制定本单位的生产安全事故应急救援预案，事故发生及时如实报告了生产安全事故。

顺港公司与杨*明于2021年2月20日签订了外包工程合同，顺港公司将四号车间顶部钢结构瓦面拆除作业发包出去，双方虽然明确了责任和义务，但对外包施工队的安全生产工作未能统一协调、管理。事故发生后，顺港公司进行了公司的全员安全教育学习,并对所有车间进行全面的安全隐患排查及事故现场的整改。目前，顺港公司一切生产正常。

（六）事故当天气象情况

根据郁南县气象站网的资料记录，2021年2月25日13时到15时大湾镇为多云天气，录得风速5.3米/秒，录得气温为21.7-22.3℃。

二、事故发生的经过和事故救援情况

（一）事故发生的背景

顺港公司因厂房改造，需要拆除四号车间顶部钢结构瓦面。因此前杨*明参与了顺港公司厂房的搭建工作，对厂内情况比较熟悉，所以潘*成便联系了杨*明。双方于2021年2月20日签订顺港公司四号车间顶部钢结构瓦面拆除的《工程合同》，2月21日顺港公司潘*成带杨*明察看了拆除现场。2月24日，杨*明在顺港公司办理高空安全作业票后，由杨*洪带着杨*明及其它5名施工人员各自带着安全帽、安全带开始对顺港公司四号车间顶部钢结构瓦面进行拆除作业。

（二）事故发生的经过

2021年2月25日13时30分左右，杨*洪和杨*明等7名施工人员在四号车间顶部作业。14时50分左右，拆完其中一片瓦面的螺丝后，杨*洪松开身上安全带固定点走到瓦面临边，尝试用脚去测瓦边承重力，而此时瓦面螺丝已全部松开，踩踏瓦面时发生了移位，杨*洪不慎踩空坠落。作业人员谢*成马上打了120电话，然后找到正在另一车间巡查的谢*鸣进行了报告，谢*鸣随即向公司逐级上报事故。10分钟后120救护人员到达现场施救，随后送往罗定市中医院进行救治。17时30分，经抢救无效后宣布伤者杨*洪死亡。

（三）事故救援情况

事故发生后县110接到潘*成电话报警，大湾派出所工作人员到达现场确认并做好了警戒，县公安局法医相关工作人员赶到现场进行法医勘查。县应急管理局收到大湾镇政府事故报告，同时报送县总值班室，并迅速组织执法人员、大湾镇政府有关工作人员前往现场核查事故相关情况和收集证据材料，并督促事故责任单位积极与死者家属沟通联系，做好维稳和善后处置工作。事故发生后，郁南县委县政府主要领导高度重视，立即作出指示，要求迅速做好家属的安抚工作，密切舆情信息监控，举一反三，全县各行业开展安全隐患大排查，确保社会大局稳定。

（四）应急处置评估

经调查，云浮市郁南县顺港高分子有限公司“2·25”高处坠落事故中涉及的企业、大湾镇政府和郁南县有关部门的应急救援处置工作无不当之处。在事故应急救援处置中无次生灾害、衍生事故及疫情发生。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故造成顺港公司1名外包工程负责人杨*洪抢救无效后死亡，直接经济损失148万元。事故发生后，顺港公司立即通知死者家属并与其协商处理善后事宜，经过协商，双方签订了事故赔偿协议书，家属情绪得到安抚并得到家属的谅解，公司人员情绪稳定。

四、事故发生的原因和事故性质

综合现场勘查，结合现场人员笔录，分析事故发生原因如下：

（一）直接原因

杨*洪未扣好安全帽，安全帽松动无法有效保护头部，作业时严重违反了高处作业操作规程，擅自解开安全带固定点，踩踏瓦面临边不慎踩空坠落，是造成此次事故的直接原因，也是主要原因。

（二）间接原因

1、现场作业人员安全知识贫乏，杨*洪作为施工队负责人，自身安全意识淡薄，无法准确辨识踩踏区域存在的危险因素，冒险解开安全带固定点后踩踏瓦面临边导致了事故发生。

2、工程承接人杨*明，作为现场监护人，在杨*洪等人进行钢结构瓦面拆除高处作业时，现场监护不到位，未能及时制止违章行为。

3、顺港公司虽然与外包施工队签订了《工程合同》，并告知作业场所和作业内容存在的危险因素，未能与外包施工队做好对接工作，对外包施工队在安全生产工作统一协调、管理上有欠缺。

（三）事故性质

经事故调查组对事故综合分析认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，现就事故单位和负有相关责任的单位、人员作出如下划分和处理建议：

对事故单位相关责任人员的处理建议

- 杨*洪违反了高空作业安全技术规定，进行临边作业时违章操作，其安全意识淡薄、自我防护能力低，身为领工，未系好安全带、安全帽直接导致了事故的发生，对该起事故应负直接责任，鉴于杨*洪在此次事故中死亡，建议不予追究责任。

2、杨*明作为施工现场监护人，在杨*洪在进行高处作业时，现场监护不到位，未能及时制止违章行为，违反顺港公司制定的《高处安全作业票》中的相关要求，对事故负有间接责任，建议由顺港公司按照公司相关管理规章制度对杨*明作出处理并报县应急管理局备案。

3、谢*鸣作为顺港公司的安全生产管理员，在公司外包工程项目上，应主动与外包施工队对接，了解施工队作息时间，及时调整好对外包施工队巡查监管工作时间，但双方相互间缺乏沟通和联系，对此次事故负有间接责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条规定第二款对谢*鸣作出行政处罚。

4、顺港公司对四号车间顶部钢结构瓦面拆除施工现场安全生产工作统一协调、管理上有欠缺，公司安全生产管理人员未能与外包施工队相互沟通联系，对接好作息时间，致使现场巡查时未能及时发现外包施工队的违章行为，顺港公司对此次事故负有间接责任。因此，建议郁南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款规定对顺港公司作出行政处罚。

5、在本次事故中，如有相关的民事法律责任，建议事故相关方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

1、顺港公司。（1）深刻吸取事故教训。迅速召开本单位全体员工大会，通报“2·25”高处坠落事故的经过和剖析事故原因。督促员工严格执行企业安全生产管理规章制度，落实各项安全防范措施，提高法律意识和安全意识。同时，加强生产现场安全管理，加强工程分包管理，杜绝违章作业行为。（2）认真组织开展安全生产检查。组织开展一次全面的安全生产大检查，整改安全隐患；进一步完善并落实安全生产责任制和安全生产管理制度，及时纠正冒险作业行为；经常开展日常安全生产检查、生产现场巡查，及时发现整治突出隐患问题。（3）扎实开展安全生产知识教育培训。严格按照《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）和《广东省安全生产条例》的要求，完善安全教育培训和考核制度，落实新员工（尤其是临聘人员）和转岗换

岗员工、特种作业人员等人员的安全知识、操作技能培训，督促提醒外来人员遵守法律法规和本单位的规章制度，切实增强全体员工的法律意识和安全意识，提高安全生产技能。

2.属地政府（大湾镇人民政府）。据调查，未发现属地政府存在监管不到位和失职、失察情况。但是，属地政府（大湾镇人民政府）必须认真吸取本次事故教训，举一反三，加强安全生产工作的领导，并将本次事故通报全镇工贸企业，督促其落实安全生产主体责任，有效防范各类事故发生。

3.相关职能部门。据调查，未发现县产业园区管委会和相关职能部门存在监管不到位和失职、失察情况。但是，相关职能部门必须认真吸取本次事故教训，举一反三，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，结合县委县政府关于安全生产的工作部署要求，扎实做好各项安全监管工作，突出抓好七类重点行业领域安全生产专项整治，进一步加强对工程项目外包的安全监管，加强外包工程项目的执法检查，督促工程项目相关方切实履行安全管理责任，落实相关安全生产法律法规要求，做好各项安全生产工作，坚决遏制较大以上安全事故发生。

大湾镇“2·25”高处坠落

一般生产安全事故调查组

2021年5月27日